Pengembangan Sistem Digitalisasi Bagan Warna Daun (BWD) Berbasis Artificial Intelligence untuk Optimasi Manajemen Nitrogen pada Tanaman Padi

Teguh Iman Santoso1, Fakhri Musyafa Budiman2,……..

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk mendigitalisasi Bagan Warna Daun (BWD) dalam menentukan status nitrogen pada tanaman padi secara lebih akurat. Metode BWD konvensional masih memiliki keterbatasan karena bergantung pada pengamatan visual yang subjektif serta dipengaruhi kondisi lingkungan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penentuan dosis pupuk. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini mengintegrasikan teknologi computer vision dan machine learning dalam suatu sistem analisis warna daun berbasis citra. Proses diawali dengan pengambilan citra daun menggunakan smartphone, kemudian dilanjutkan dengan tahap pre-processing yang meliputi koreksi pencahayaan, white balance, dan segmentasi daun. Selanjutnya, fitur warna diekstraksi menggunakan ruang warna RGB, HSV, dan Lab untuk memperoleh representasi warna yang lebih stabil. Data tersebut dianalisis menggunakan model AI untuk mengklasifikasikan tingkat kehijauan daun ke dalam skala BWD digital. Hasil klasifikasi digunakan untuk menentukan status nitrogen tanaman serta menghasilkan rekomendasi dosis pupuk urea yang sesuai. Selain itu, sistem juga menyediakan penyimpanan data untuk mendukung implementasi pertanian presisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis AI mampu meningkatkan konsistensi dan objektivitas dibandingkan metode manual. Dengan demikian, digitalisasi BWD berbasis AI berpotensi meningkatkan efisiensi pemupukan, mengurangi pemborosan input, dan mendukung praktik pertanian berkelanjutan.

Keywords: BWD, artificial intelligence, nitrogen, padi, computer vision, pertanian presisiKeywords: Bagan Warna Daun, Artificial Intelligence, nitrogen, padi, computer vision, pertanian presisi

Pendahuluan

Pengelolaan unsur hara nitrogen (N) merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sistem budidaya padi. Nitrogen berperan penting dalam pembentukan klorofil, proses fotosintesis, serta pertumbuhan vegetatif tanaman. Namun demikian, praktik pemupukan nitrogen di tingkat petani masih sering menghadapi permasalahan inefisiensi, baik dalam bentuk kelebihan maupun kekurangan dosis. Penggunaan pupuk nitrogen yang berlebihan tidak hanya meningkatkan biaya produksi, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan seperti pencemaran air dan emisi gas rumah kaca. Sebaliknya, kekurangan nitrogen dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan dan hasil panen (Fageria, 2014).

Sebagai solusi praktis, International Rice Research Institute (IRRI) mengembangkan Bagan Warna Daun (BWD) atau Leaf Color Chart (LCC) yang digunakan untuk menilai tingkat kehijauan daun sebagai indikator tidak langsung kandungan klorofil dan status nitrogen tanaman (IRRI, 2013; Peng et al., 1996). Meskipun alat ini dikenal sederhana, murah, dan mudah digunakan, metode BWD masih memiliki keterbatasan yang cukup mendasar, terutama karena bersifat subjektif dan manual. Hasil pengukuran sangat bergantung pada persepsi visual pengguna serta kondisi lingkungan seperti intensitas cahaya dan waktu pengamatan, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi data.

Seiring perkembangan teknologi, berbagai pendekatan digital telah dikembangkan untuk meningkatkan akurasi penilaian status nitrogen tanaman. Penggunaan chlorophyll meter (SPAD) memberikan hasil kuantitatif yang lebih akurat, namun keterbatasan biaya dan aksesibilitas menjadi kendala bagi petani kecil (Yoshida et al., 2006). Pendekatan lain berbasis citra digital menggunakan kamera smartphone menunjukkan potensi besar dalam mendeteksi warna daun secara objektif. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa integrasi deep learning dengan citra smartphone mampu meningkatkan akurasi estimasi nitrogen daun secara signifikan (Li et al., 2024). Selain itu, kombinasi berbagai ruang warna seperti RGB, HSV, dan Lab terbukti mampu meningkatkan stabilitas analisis warna dalam kondisi lapangan yang dinamis (Chen et al., 2025).

Lebih lanjut, perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI), khususnya pada bidang computer vision, telah membuka peluang besar dalam pengembangan sistem diagnosis hara tanaman berbasis citra. Model machine learning dan deep learning memungkinkan analisis warna daun secara otomatis, objektif, dan konsisten, serta mampu mengintegrasikan berbagai variabel seperti pencahayaan dan kondisi lingkungan (Shi et al., 2021). Bahkan, teknologi berbasis UAV dan multispektral juga telah digunakan untuk mengestimasi status nitrogen tanaman secara presisi (Zhang et al., 2025).

Namun demikian, meskipun berbagai teknologi tersebut telah berkembang, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang signifikan. Sebagian besar penelitian masih memisahkan antara pendekatan konvensional (BWD) dan pendekatan digital berbasis AI, sehingga belum menghasilkan sistem yang terintegrasi, sederhana, dan mudah diadopsi oleh petani. Dengan kata lain, belum terdapat inovasi yang secara langsung mentransformasikan BWD konvensional menjadi alat digital cerdas berbasis AI yang tetap mempertahankan keunggulan kesederhanaannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem digitalisasi Bagan Warna Daun (BWD) berbasis Artificial Intelligence yang mampu meningkatkan akurasi, objektivitas, dan efisiensi dalam penentuan kebutuhan nitrogen tanaman padi. Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi smart diagnostic tool yang mendukung pertanian presisi dan berkelanjutan.

II. LITERATURE REVIEW

2.1. Nitrogen Management in Rice: From Input-Based to Plant-Based Diagnostics

Manajemen nitrogen pada padi telah berevolusi dari pendekatan berbasis input (jadwal/dosis tetap) menuju pendekatan berbasis kondisi tanaman (plant-based diagnostics). Nitrogen berperan sentral dalam pembentukan klorofil dan aktivitas fotosintesis, sehingga status N dapat diproksikan melalui tingkat kehijauan daun (Fageria, 2014). Pendekatan berbasis tanaman terbukti meningkatkan efisiensi pemupukan karena lebih responsif terhadap variabilitas lahan dan fase pertumbuhan. Namun, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada akurasi alat diagnostik yang digunakan.

2.2. Leaf Color Chart (LCC/BWD): Strengths, Limitations, and Persistence

Leaf Color Chart (LCC) atau BWD merupakan alat diagnostik sederhana yang mengaitkan warna daun dengan kandungan klorofil sebagai indikator status nitrogen (Peng et al., 1996; IRRI, 2013). Keunggulan utamanya adalah biaya rendah, portabilitas, dan kemudahan adopsi—faktor krusial di sistem usahatani kecil.

Beberapa hasil penelitian  menunjukkan tiga keterbatasan utama:

- Subjektivitas visual (dipengaruhi pengalaman dan ketajaman penglihatan)

- Sensitivitas terhadap kondisi lingkungan (pencahayaan, waktu, latar),

- Keterbatasan integrasi data (tidak menyimpan riwayat dan sulit diskalakan).

Implikasinya, meskipun LCC tetap relevan secara praktis, validitas pengukurannya tidak selalu konsisten antar pengguna dan kondisi. Kesenjangan ini membuka ruang bagi pendekatan digital yang mempertahankan kesederhanaan LCC namun meningkatkan objektivitas.

2.3. Digital Imaging and Smartphone-Based Nitrogen Estimation

Transformasi digital dalam agronomi mendorong penggunaan citra berbasis smartphone sebagai alternatif non-destruktif untuk menilai status nitrogen. Studi mutakhir menunjukkan bahwa kombinasi citra RGB dengan deep learning mampu mengestimasi nitrogen daun secara akurat (Li et al., 2024). Selain itu, penggunaan multi-ruang warna (RGB, HSV, Lab) meningkatkan stabilitas representasi warna terhadap variasi pencahayaan (Chen et al., 2025).

Meski menjanjikan, pendekatan ini memiliki keterbatasan:

- Ketergantungan pada kualitas citra (noise, exposure, white balance)

- Variasi perangkat (kamera berbeda → hasil berbeda)

- Kurangnya standardisasi output terhadap skala agronomis (misalnya belum terhubung langsung ke skala BWD atau dosis pupuk)

Dengan kata lain, banyak studi berhenti pada estimasi numerik nitrogen, bukan pada decision-support system yang siap digunakan petani.

2.4. Artificial Intelligence in Precision Agriculture: Capabilities and Gaps

AI—khususnya machine learning dan deep learning—telah memperluas kemampuan diagnosis tanaman berbasis citra, mulai dari deteksi penyakit hingga estimasi status hara. Integrasi AI dengan UAV, sensor multispektral, dan big data memungkinkan analisis spasial yang lebih presisi (Wang et al., 2024; Zhang et al., 2025).

Namun, terdapat paradoks penting:

- Akurasi tinggi tetapi kompleksitas tinggi

- Kinerja model kuat tetapi aksesibilitas rendah

Sebagian besar solusi AI masih berorientasi pada skala riset atau industri, belum sepenuhnya inklusif untuk petani kecil. Oleh karena itu, tantangan utama bukan hanya akurasi model, tetapi desain sistem yang sederhana, murah, dan mudah diadopsi.

2.5. Missing Link: Integrating LCC Simplicity with AI Intelligence

Kajian literatur menunjukkan adanya kesenjangan konseptual yang jelas:

- LCC kuat pada kesederhanaan dan adopsi

- AI kuat pada akurasi dan objektivitas

Namun, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan keduanya secara langsung. Sebagian studi digital tidak menggunakan referensi standar agronomis seperti BWD, sementara studi BWD tetap berada pada pendekatan manual.

Kesenjangan ini dapat dirumuskan sebagai: “Absence of an integrated, low-cost, AI-driven diagnostic system that translates leaf image data into standardized BWD scale and actionable nitrogen recommendations.”

2.6. Research Positioning and Novelty Contribution

Berdasarkan sintesis kritis di atas, penelitian ini memposisikan diri sebagai penghubung antara dua domain yang selama ini berjalan paralel: diagnostik sederhana (BWD) dan analitik cerdas (AI).

Kontribusi utama penelitian:

Konseptual

Mengintegrasikan pendekatan berbasis warna daun (BWD) dengan computer vision dan AI dalam satu kerangka diagnostik.

Metodologis

Mengembangkan pipeline lengkap: citra → koreksi → ekstraksi fitur → klasifikasi → rekomendasi pupuk.

Praktis

Menghasilkan sistem berbasis smartphone yang:

- Murah

- mudah digunakan

- relevan untuk petani kecil

Kebaruan (Novelty)

- Transformasi BWD menjadi AI-based smart diagnostic tool yang:

- Mengurangi subjektivitas

- Meningkatkan konsistensi

- Langsung menghasilkan keputusan agronomis (bukan sekadar prediksi)

Gambar 1. Framework Digitalisasi BWD Berbasis AI